NALADĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE TOP 432 (862) NA

Ke zmáčknutému tlačítku CH 1 na řídící jednotce přiložím dálkový ovladač

TOP 432 NA a zmáčknu tlačítko dálkového ovladače, kterým chci ovládat dané zařízení.

Obě tlačítka, jak CH 1, tak dálkového ovladače TOP 432 (862) NA držím zmáčknutá zároveň

cca 4 sekundy. Poté tlačítka pustím a dálkový ovladač je naladěn.

PŘI LADĚNÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE TOP 432 (862) NA

Na dálkovém ovladači, který chci přiladit zmáčknu obě tlačítka najednou. Dioda problikává pomalu a výrazně červeně. Cca po 5 sekundách začne dioda problikávat rychle a méně výrazně. V tu chvíli pustím obě tlačítka a zmáčknu pouze to tlačítko, jako na dálkovém ovladači již naladěném. Dioda se rozsvítí trvale červeně.

Tlačítko pustím. Dioda stále svítí.

Poté přiložím již naladěný dálkový ovladač k zadní části ovladače, který ladím

( červená dioda musí stále trvale svítit ) a zmáčknu tlačítko naladěného dálkového ovladače,

kterým už dané zařízení ovládám. Nato by se měla rozblikat červená dioda laděného dálkového ovladače, která dosud svítila trvale a tím by měl být druhý dálkový ovladač naladěn.

Tento postup opakujeme i při ladění dalších dálkových ovladačů.